SCHEDA TECNICA

Strada statale 696 “del Parco Sirente Velino”

Lavori di realizzazione del collegamento viario tra la piana di Campo Felice

e l’Altopiano delle Rocche

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

I lavori di realizzazione del collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altopiano delle Rocche della strada statale 696 “del Parco Sirente Velino” si sviluppano complessivamente per circa 2,5 km, interamente nel territorio del Comune di Rocca di Cambio.

L’intervento ha inizio in località “La Brecciara”, con un tratto lungo 1060 m, successivamente prosegue con la galleria “Serralunga”, lunga 1299 m (dei quali 48 m in galleria artificiale) e, infine, termina con una rotatoria sulla piana di Campo Felice, al km 18,500 della strada statale 696.

L’opera consente di dare continuità alla strada statale 696 che attualmente risulta divisa in due singoli tratti, quest’ultima, infatti, ha inizio dallo svincolo di Tornimparte della A24 e si interrompe sulla piana di Campo Felice, al km 18,500. Con la costruzione della galleria “Serralunga”, la strada statale 696 avrà continuità e si collegherà con il tratto lato Rocca di Cambio, che attualmente ha inizio al km 20,960 e termina al km 50,947, sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria”.

I lavori furono consegnati in data 12.02.2009 e dovevano essere completati in 600 giorni, con ultimazione prevista per il 5.10.2010; successivamente, i lavori sono stati sospesi, a seguito di informazione interdittiva pervenuta dalla Prefettura di Roma relativa alla prima	 ditta Appaltatrice.

L’Anas, quindi, in data 25.01.2011, ha rescisso il contratto di appalto ed ha proceduto ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura concorsuale, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento dei lavori.

È stata, quindi, formalizzata la nuova aggiudicazione alla ditta Oberosler Cav. Pietro S.p.A. di Bolzano, il giorno 7.12.2011 si è proceduto alla nuova consegna dei lavori.

Il nuovo importo contrattuale, al netto dei lavori già eseguiti dalla precedente Impresa, è risultato pari ad € 13.708.074,13, comprensivo degli oneri di sicurezza, con un tempo di esecuzione pari a giorni 365 ed ultimazione prevista entro la fine del prossimo mese di dicembre.

OPERA D’ARTE MAGGIORI

L’intervento comprende la seguente opere d’arte maggiori:

- Galleria “Serralunga”, lunga 1299 m.

- La galleria di valico “Serralunga” a singola canna con banchine e carreggiate con dimensioni pari a quelle della sede viaria sul corpo stradale. La galleria ha una pendenza longitudinale del 4,5% e si sviluppa in rettilineo a partire dal versante di Campo Felice, per poi uscire con una curva di raggio 310 m sull’Altopiano di Rocca di Cambio.

- Su ambedue i margini è previsto l’inserimento di barriere a profilo redirettivo del tipo New Jersey, posizionate su un riempimento in calcestruzzo, che rende solidale la barriera con la struttura della galleria.

- Tra il profilo redirettivo ed il rivestimento definitivo della galleria verranno collocate le tubazioni dell’impianto antincendio, i cavi di trasmissione dati e i cavi di potenza.

- L’altezza libera minima della galleria è superiore a 5,00 m in corrispondenza della carreggiata e superiore a 4,80 m in corrispondenza della banchina.

- In galleria verrà  installato l’impianto S.O.S, l’impianto antincendio, la segnaletica verticale luminosa di emergenza ed otto pannelli a messaggio variabile, interfacciati con il sistema di supervisione.

- Verrà, inoltre, realizzato un impianto di controllo del traffico con tripla tecnologia, utilizzando una combinazione di Radar Doppler, ultrasuoni e infrarossi passivi in un’unica apparecchiatura.

- La galleria, infine, è provvista di piazzole di sosta, impianto di ventilazione, impianto rivelazione incendio, impianto rivelazione fumi, impianto idrico antincendio, impianto TVcc di supervisione e sistema di tele gestione.

DATI TECNICI

Le caratteristiche geometriche del tracciato del nuovo asse viario e della relativa piattaforma stradale sono conformi alle prescrizioni contenute nel Decreto 5 novembre 2001, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

La sezione stradale dell’intero lotto è di tipo F2 del DM 05/11/2001 ed è costituita da due corsie  da 3,25 m , una per senso di marcia e da due banchine pavimentate laterali da 1,00 m, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 8,50 m.

COSTO DELL’OPERA

Il costo complessivo dell’intero intervento è di oltre 19 milioni di euro, di cui circa 12 milioni di euro per la sola galleria “Serralunga” e 7 milioni di euro per la realizzazione degli impianti e delle opere d’arte minori. L’opera è stata finanziata con fondi ANAS e con fondi FAS.

BENEFICI

Con l’apertura al traffico delle opere realizzate si ottiene il collegamento dallo svincolo di Tornimparte della A24, Roma - L’Aquila - Teramo, attraverso la piana di Campo Felice e la costruenda galleria “Serralunga”, con il versante della Piana lato Rocca di Cambio.

Si possono così raggiungere gli abitati di Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli e Celano, essendo l’abitato di Celano collegato anche dall’autostrada A25, Roma – Pescara, di fatto si ottiene il collegamento tra le due autostrade A24 ed A25.